střední průmyslová škola ELEKROTECHNIKY A INFORMATIKY, OSTRAVA

| Číslo úlohy: | PROTOKOL Z MiT | Jméno a příjmení: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  |  |
|  |  | Třída: |  |
| Název úlohy: | Použití I/O portů. | Skupina: |  |
|  |  | Dne: |  |
| Schéma zapojení: |  |  |  |
| Logický selektor (generování signálu) PIC16F84A (mikropočítač) Logická sonda (zobrazování čísel) RA0 RA1 RB0-7 +5V +5V +5V GND GND GND krystal C=22pF C=22pf |  |  |  |
| Použité přístroje: |  |  |  |
| Monolitický počítač PIC16F84A, testovací systémy DOMINOPUTER,programátor, počítač. |  |  |  |
| Spolupracovníci: |  | Příjmení učitele: | Ing. Škapa |
| ------------ |  | Známka: |  |
|  |  | Podpis učitele: |  |

L.Š.

Zadání: Nakreslete podrobné obvodové schéma zapojení, navrhněte algoritmus vlastního řešení, napište a odlaďte program řešící komunikaci monolitického mikropočítače PIC s externími digitálními obvody. Vstupní signály bude generovat logický selektor, výstupní signály bude zobrazovat logická sonda ze soupravy Dominoputer. Požadavky na funkci zařízení: Navržený systém bude opakovaně číst a vyhodnocovat informaci z první a druhé brány RA. Prostřednictvím celé brány RB bude zobrazena odpovídající odezva. Teoretický rozbor: Základní informace o použitém mikroprocesoru PIC16F84A Vlastnosti PIC16F84A - 35 instrukcí - každá instrukce zabírá jen jeden strojový cyklus, kromě instrukcí, které přerušují běh programu - maximální frekvence 20MHz, od toho se odvíjí doba strojového cyklu 200ns, 1/(20Mhz/4) = 200ns - programová paměť o velikosti 1024 slov - 68 bytů paměť Data RAM - 64 bytů paměť Data EEPROM - 15 speciálních hardwarových registrů - 8 úrovňový zásobník - přímé a relativní adresování - čtyři zdroje přerušení Zdroje přerušení - externí pin RB0/INT - přetečení časovače - změna na pinech 4 až 7 PORTB - dokončení zápisu do EEPROM Vlastnosti periferií - 13 vstupně výstupních pinů 5 + 8 (dva porty) - proud pinem až ±25mA - 8 bitový časovač/čítač (dále jen č/č) s 8 bitovou předděličkou. TMR0 Další vlastnosti - 10.000 smazání a zápisů paměti FLASH - 10.000.000 smazání a zápisů paměti EEPROM - ochrana kódu před čtením - sleep mód - nastavení oscilátoru Vlastnosti související s technologií - napájecí napětí 2,0 až 5,5V

I/O porty PIC16F84A Některé ze vstupních/ výstupních portů mohou být taktéž využity alternativně, což znamená, že pokuď je port povolen nemusí být striktně využit jako vstupní/výstupní. PORT A: Port A má 5-výstupu, oproti probíranému PIC16F877 mu chybí piny RA 5, 6, 7 . Registr, jenž ovládá tento port se nazvývá TRISA. - Je-li TRISA nastaven do 1, příslušející piny portu A jsou ve vstupním režimu z čehož logicky vyplývá, že pokud je nastaven tento registr do 0, piny jsou v režimu výstupním. Tabulka pinů portu A: PORT B: Port B má 8 výstupů. Registr, kterým se dá ovládat se jmenuje TRISB. Analogicky jako u portu A platí, že pokud do něho zapíšeme 1, piny jsou ve vstupním režimu, naopak pokud zapíšeme 0, tak bude v režimu výstupním Tabulka pinů portu A: .

Algoritmus vlastního řešení s vysvětlujícím popisem – základní úloha: hlavní program nastavení režimů vstupně výstupních bran zmáčkl tlac1? zmáčkl tlac1? Akce 2 Akce 1 V první části programu nastavuji vhodnou banku a nuluji registry TRISA, TRISB. Zde se opakovaně dotazuji, zda-li bylo zmáčknuté tlačítko 1, či tlačítko 2. V případě sepnutí tlačítka provádím zápis hodnoty na selektor. 1. 2. 3. Zdrojový text programu – základní úloha: ;test list p=16f84a, r=dec __config 16378 #include <p16f84a.inc> #define bnk STATUS,RP0 ;volba banky #define tlac1 PORTA,0 ;definuji první tlačítko #define tlac2 PORTA,1 ;definuji druhé tlačítko org 0x00 ;resetovaci vektor clrf PORTA ;vynuluj registr PORTA bsf bnk ;volba banky clrf TRISB ;port B nastaven pro výstupní režim bcf bnk ;změna banky clrf PORTB ;vynuluji registr PORTA Cykl btfsc tlac1 ;je-li stisknuto tlac1 skok na Akce1, není-li přeskoč instrukci goto Akce1 ;skok na návěští Akce1 btfsc tlac2 ;je-li stisknuto tlac1 skok na Akce1, není-li přeskoč instrukci goto Akce2 ;skok na návěští Akce2 goto Cykl ;skok na návěští Cykl Akce1 movlw b'00001111' ;binární hodnota vložena do work registru movwf PORTB ;zobrazení hodnoty – obsah work registru vložen do PORTB goto Cykl ;skok na Cykl Akce2 movlw b'11110000' ;binární hodnota vložena do work registru movwf PORTB ;zobrazení hodnoty – obsah work registri vložen do PORTB goto Cykl ;skok na Cykl end ;konec programu

Algoritmus vlastního řešení s vysvětlujícím popisem – doplňková úloha: hlavní program nastavení režimů vstupně výstupních bran zmáčkl tlac1? zmáčkl tlac2? Akce 2 Obe 1. 2. Nuly Akce1 zmáčkl tlac2? V první části programu nastavuji vhodnou banku a nuluji registry TRISA, TRISB. Ptám se, zda-li je zmačknuto tlačítko 1. Není-li aktivní první tlačítko, ptám se na druhé. Není- li aktivní ani druhé, zobrazuji na displeji nuly. Bylo li aktivní druhé tlačítko, provedu Akci1 Je-li aktivní první tlačítko, ptám se na druhé. Není-li aktivní druhé tlačítko, provádím Akci2. Je-li aktivní i druhé tlačítko, provádím akci Obe. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Zdrojový text programu – doplňující úloha: ;test list p=16f84a, r=dec __config 16378 #include <p16f84a.inc> #define bnk STATUS,RP0 ;volba banky #define tlac1 PORTA,0 ;definuji tlačítko 1 #define tlac2 PORTA,1 ;definuji tlačítko 2 org 0x00 ;resetovaci vektor clrf PORTA ;nulji PORTA bsf bnk ;volba banky clrf TRISB ;nuluji TRISB bcf bnk ;volba banky clrf PORTB ;nuluji PORTB Cykl btfsc tlac1 ;je-li stisknuto tlac1 skok na Nenula, není-li skok na Nula goto Nenula ;skok na návěští Nenula goto Nula ;skok na náveští Nula Akce1 movlw b'00001111' ;binární hodnota vložena do work registru movwf PORTB ;zobrazení hodnoty – obsah work registru vložen do PORTB goto Cykl ;skok na Cykl Akce2 movlw b'11110000' ;binární hodnota vložena do work registru movwf PORTB ;zobrazení hodnoty – obsah work registru vložen do PORTB goto Cykl ;skok na Cykl Obe movlw b'11111111' ;binární hodnota vložena do work registru movwf PORTB ;zobrazení hodnoty – obsah work registru vložen do PORTB goto Cykl ;skok na Cykl Nuly movlw b'00000000' ;binární hodnota vložena do work registru movwf PORTB ;zobrazení hodnoty – obsah work registru vložen do PORTB goto Cykl ;skok na Cykl Nula btfsc tlac2 ;je-li stisknuto tlac2 skok na Akce1, není-li skok na Nuly goto Akce1 ;skok na návěští Akce1 goto Nuly ;skok na návěští Nuly Nenula btfsc tlac2 ;je-li stisknuto tlac2 skok na Obe, není-li skok na Akce2 goto Obe ;skok na návěští Obe goto Akce2 ;skok na návěští Akce2 end ;konec programu

Popis funkce obvodu a programu: Obvod: Jak si lze povšimnout obvodového schématu na úvodní straně sestává námi realizované zapojení z logického selektoru sloužícího ke generování signálu, mikropočítače a logické sondy zobrazující námi vytvořené hodnoty. Návod k obsluze – popis programu (část provedena u vývojových diagramů) Návod na obsluhu je zcela jednoduchý. Zmáčkneme-li v základní úloze první tlačítko, zobrazí se nám zadané hodnoty na displeji. Zmáčkneme-li tlačítko druhé i přesto, že je stále aktivní tlačítko první, zůstanou nám hodnoty definované pro první tlačítko, jelikož má nastavenou vyšší prioritu. Deaktivujeme-li první tlačítko a aktivujeme druhé, tak se nám na displeji zobrazí hodnoty určené tomuto stavu. V doplňující úloze jsme si definovali dva nové stavy. Stav, kdy jsou obě tlačítka aktivní. V tomhle případě se nám na displeji zobrazí definovaná hodnota pro dvě aktivovaná tlačítka a v neposlední řadě stav, kde není aktivováno žádné tlačítko (na displeji zobrazena 0). Závěrečné zhodnocení: Zmíněný program, ať už základní či doplňující jsme softwarově odzkoušeli. Jeho kompilace proběhla bez chyb. Taktéž proběhla i hardwarová zkouška, realizovaná úloha je tedy korektní. Praktické využití by se našlo v zobrazovacích soustavách, kdy by jsme aktivací několika prvků (tlačítek) zobrazovali navolené číselné hodnoty.