Zadání dlouhodobé úlohy  - třídy EP a ES

Automatizační zařízení pro skleník

- Zadání

- Podrobné obvodové schéma zapojení

- Soupis použitých přístrojů

- Teoretický rozbor

- Algoritmus vlastního řešení ( vývojový diagram doplněný komentářem)

- Zdrojový text programu v asembleru doplněný komentářem

- Popis funkce obvodů i programu (návod na obsluhu )

- Závěr (zhodnocení úlohy návrhy na modifikaci a rozšíření popř. doplnění )

___________________________________________________________________________

add. 1)   ZADÁNÍ:

Měřené veličiny:

Teplota

- měření teploty

- na základě měřené teploty v rozsahu 15°C až 40°C topení  provádět:

  - ventilaci

    - použít ventilátory axiální

    - větrání skleníku zvedáním dílu střech servomotorem

Voda

- měření výšky hladiny vody v zásobníku

  - elektromagnetickým ventilem doplňování vody v zásobníku

Vlhkost

- měření vlhkosti (půda)

  - zavlažování

    - ovládání elektromagnetických ventilů postřiku

_________________________________________________________________________

VSTUPY  - senzory

Senzory:

- teplotní senzor  	- na čipu

  - analogové napětí, 1x

- měření vlhkosti půdy 	- senzor externí

  - analogové napětí, 1x

- měření hladiny  	- plovákový hladinoměr

  - digitální vstupy, 1x

VÝSTUPY- akční členy

- topení				- topná spirála

- větrání				- axiální ventilátor nebo servomotor

- doplnění vody z zásobníku	- elektromagnetický senzor

- zavlažování			- elektromagnetický senzor

add. 4)    TEORETICKÝ ROZBOR – akční členy

Pro ovládání akčních členů použít:

OPTOTRIAK MOC 3063 (FAIRCHILD)

add.21)    PODROBNÉ OBVODOVÉ ZAPOJENÍ :

Elektrotechnické cháma:  bude nakresleno v software  EAGLE nebo podobném

Schéma bude obsahovat:

- mikropočítač , 1x

- výkonové optotriaky, 4x

- napájecí zdroj mikropočítače a periferií , 1x

  - mikropočítač má Ucc = 2.7 – 3.6 V/DC (standardní se používá 3.3V)

  - periferie mají Ucc = 5V/DC

- napájecí zdroj senzorů a ostatních periferií  - 24V/DC

- připojení měřiče vlhkosti

- připojení plovákového senzoru

Pozor !

Ve skleníku je nutno používat krytí   IP65

Pokyny pro získávání materiálů:

- Měření výšky hladiny viz. Internet (plovákový senzor)

- Měření vlhkosti půdy viz. Internet (senzory vlhkosti)

- Elektromagnetický  Ventil pro vodu

- U obou stáhnou manuály a tyto senzory popsat v bodě 7. (popis funkce senzoru)

- Obvody a senzory budou v krytí IP65

Poznámky:

- Rozměry skleníku jsou minimálně 10 x 4 m

- Mikropočítač má Ucc = 2.7 – 3.6 V (standardní se používá 3.3V)

TERMÍNY :

- Veškerou teorii do konce prosince 2006

- Software do konce ledna  2007

Kontakt:

e.polak@spseiostrava.cz